技术交接手册

# 香橙派车控项目

Car、OTA、HTTP Server 与 systemd 运维

实机核验版

| 工程目录 | /home/orangepi/car/master |
| --- | --- |
| 目标设备 | Orange Pi 3B / Ubuntu 22.04.5 LTS / aarch64 |
| 设备地址 | 192.168.0.104（当前局域网快照） |
| 编制日期 | 2026-07-31 |
| 文档状态 | 可执行交接稿 |

基于源码、Git、systemd、设备节点、网络与日志的现场核验

# 目录

1. 文档目的与使用边界

2. 一页式交接摘要

3. 系统架构与数据流

4. 代码目录与职责

5. 启动流程

6. 设备识别与已注册型号

7. 构建环境与依赖

8. systemd 服务管理

9. OTAdevice

10. HTTP Server

11. 配置、接口与端口

12. 视频与音频

13. 日志、监控与健康检查

14. 常见故障排查

15. 安全、可靠性与技术债

16. 常用变更流程

17. 接手验收清单

18. 建议阅读顺序

19. 附录：实用命令

20. 交接结论

# 1. 文档目的与使用边界

本文用于帮助接手人员在较短时间内完成以下工作：

理解项目的业务目标、代码分层、启动链路和常驻线程；

能够在当前 Orange Pi 3B 上编译、部署、启动、停止和回滚；

能部署和维护 OTAdevice、设备号 HTTP Server 及三项 systemd 服务；

能定位设备识别、GPIO/串口控制、MQTT、配网、音频及视频推流问题；

清楚当前设备的真实运行状态、已知风险和优先整改项；

避免把设备号、JWT、MQTT 配置、Tailscale AuthKey 等敏感信息带入公开日志或版本库。

本文记录的是 2026-07-31 对 192.168.0.104 的核验快照。后端地址、MQTT 节点、设备 IP、硬件编号和分支状态均可能变化，操作前应重新确认。

# 2. 一页式交接摘要

## 2.1 项目是什么

完整设备端由三个常驻组件组成：car 主程序负责车型控制、MQTT、配网、音视频与硬件；Go 编写的 OTAdevice 负责轮询版本、备份、下载、校验、替换及重启 carstart.service；Python httpserver.py 提供局域网设备号查看/录入页面。三者分别由 carstart.service、gostart.service、httpstart.service 管理。

## 2.2 当前实机快照

| 项目 | 核验结果 |
| --- | --- |
| 主机 | Orange Pi 3B，aarch64 |
| 系统 | Orange Pi 1.0.8 / Ubuntu 22.04.5 LTS |
| 内核 | 5.10.160-rockchip-rk356x |
| 当前网络 | wlan0 为 192.168.0.104/24；eth0 为 DOWN |
| 工程目录 | /home/orangepi/car/master |
| Git 分支 | feature/add_aboard_tts |
| 工程版本 | CMake project(car VERSION 1.3.11) |
| 最新提交 | c4f0ffb2（2026-07-28，修改喇叭和麦并优化） |
| 当前设备号 | CN010200000000，型号编码 0102 |
| 当前推流编译开关 | WEBRTCPUSH_USE_MPP=0，即 Chromium 路径 |
| Car 构建产物 | build/main，约 3.3 MB，ARM64 ELF |
| Car 生产路径 | /home/orangepi/car/master/main，由人工发布或 OTA 更新 |
| OTA 仓库 | http://git.yd-ss.com/leimingyu/OTAdevice.git，默认分支 master |
| systemd unit | 三份均位于 /etc/systemd/system/ |
| 服务状态 | carstart、httpstart、gostart 均为 disabled、inactive |
| 当前缺失文件 | master/main、goproject/OTAdevice、version.conf、backup/ |
| 当前可用文件 | build/main、httpserver.py |
| 本次检查时主程序 | 未发现 Car、OTA 或 HTTP Server 进程 |
| 仍在运行的相关进程 | 存在 Chromium 进程，不能据此认定主程序健康 |
| 资源 | 根分区约 29 GB，已用 61%；内存约 3.8 GiB |

## 2.3 接手后的首要动作

按 OTA 目录约定补齐 master/main、goproject/OTAdevice、version.conf 和 backup/。

校验三份 unit 后执行 daemon-reload，明确是否 enable --now，完成重启恢复验收。

在架空车辆状态下验证 OTA 停服、备份、替换、重启、回滚和整机重启全链路。

限制 HTTP Server 只在可信局域网使用，并尽快增加鉴权和输入校验。

轮换历史日志中可能暴露过的 JWT/Tailscale 凭据，并改造日志脱敏。

确认生产推流路径是 Chromium、Go 还是 C/libdatachannel。

# 3. 系统架构与数据流

## 3.1 分层结构

上层 App / 后端 / OTA 平台
  ├─ HTTPS：拉取设备配置、语言、推流模式、音量等
  ├─ MQTT：控制、心跳、验证、状态上报
  ├─ WebRTC/信令：视频、麦克风、喊话、DataChannel
  └─ UDP 18888：局域网发现、WiFi 配置、推流调试
                    │
                    ▼
systemd 服务管理层
  ├─ carstart.service  → /home/orangepi/car/master/main
  ├─ gostart.service   → /home/orangepi/car/master/goproject/OTAdevice
  └─ httpstart.service → python3 /home/orangepi/car/master/httpserver.py
                    │
          ┌─────────┼─────────┐
          ▼         ▼         ▼
       Car 主程序  OTA 更新器  HTTP Server :8080
          │
          ▼
app/ 业务启动与设备身份
  ├─ main：分阶段初始化、拉起常驻线程
  ├─ device_identity：设备号 → 型号
  └─ device_change：WiFi/设备配置变更
                    │
                    ▼
modules/ 公共服务
  ├─ HTTP / MQTT / logger / IPC
  ├─ runtime_deps / go_deploy / tailscale_deploy
  ├─ wifi_config / device_debug
  └─ webrtcpush / browser
                    │
                    ▼
drivers/ 硬件与车型控制
  ├─ gpio / softPWM / I2C
  ├─ devicecontrol：car、tank、ship、ptz、robot、gps
  ├─ sensors：音频、温度、角度、红外等
  └─ selfcontrol：自控逻辑
                    │
                    ▼
GPIO、串口、摄像头、麦克风、喇叭、传感器、电机

## 3.2 主数据流

设备识别：读取 Deviceld.txt → 提取第 3～6 位型号编码 → 映射到 DEVICE_* → 初始化对应硬件。

控制链路：MQTT 消息 → 消息类型分发 → device_walk_control() 等车型接口 → device_gpio_control() / 串口输出。

配置链路：HTTPS device/getConfig?deviceNo=... → MQTT 节点、视频 URL、语言、webrtcMode 等运行参数。

视频链路：当前编译为 Chromium；代码同时保留 Go 与 C/libdatachannel 分支。

局域网配置：UDP 0.0.0.0:18888 处理设备发现、WiFi 配置和推流调试命令。

本地 IPC：Unix Socket /tmp/device_msg.sock。

OTA 链路：OTAdevice 读取设备号和 version.conf → 请求 OTA API → 停止 Car → 备份旧 main → 下载 main.tmp → MD5 校验 → 替换 main → 重启 Car → 重启系统。

设备号录入链路：浏览器访问 HTTP Server :8080 → GET / 查看设备号 → POST /submit 覆盖写入 Deviceld.txt。

# 4. 代码目录与职责

| 路径 | 职责 | 接手时重点 |
| --- | --- | --- |
| CMakeLists.txt | 顶层构建、版本、编译类型、依赖链接 | Release/Debug、静态库、链接项 |
| app/main/ | main()、初始化顺序、常驻线程 | 首个阅读入口 |
| app/device_identity/ | 设备号读取、型号映射、MQTT topic | 新增型号必查 |
| app/device_change/ | 设备号/WiFi 变更及管理 | 配网与持久化 |
| drivers/gpio/ | wiringPi、GPIO、softPWM、I2C | 引脚冲突和板型差异 |
| drivers/devicecontrol/ | 各车/坦克/船/云台/机器人控制 | 速度、方向、急停 |
| drivers/sensors/ | 音频、TTS、温度、角度、红外等 | 声卡竞争与资源文件 |
| drivers/selfcontrol/ | 自控状态及线程 | 与人工遥控互斥 |
| modules/mqtt/ | 连接、订阅、发布、验证、消息分发 | 多 Broker 与重连 |
| modules/http/ | 后端配置获取 | 超时、回退默认值 |
| modules/browser/ | Chromium 推流入口与重启 | DISPLAY/PulseAudio |
| modules/webrtcpush/ | C 原生 WebRTC、GStreamer、MPP、音频 | 复杂度最高模块 |
| modules/wifi_config/ | UDP 发现和 WiFi 配置 | 端口 18888 |
| modules/device_debug/ | 推流模式/URL 调试接口 | 仅受控网络使用 |
| modules/runtime_deps/ | 运行时检查/安装依赖 | 启动时可能执行 apt |
| modules/go_deploy/ | 拉取/校验/运行 Go 视频程序 | TLS 校验风险 |
| modules/logger/ | zlog 封装、日志保留 | 必须做敏感信息脱敏 |
| third_party/ | mosquitto、libdatachannel、cJSON、zlog | 供应链和许可证 |
| build/ | CMake 构建输出 | 不作为源码维护 |
| main | Car 生产二进制，carstart.service 与 OTA 的共同目标 | 不等同于 build/main |
| goproject/OTAdevice | Go OTA 常驻程序 | 由 gostart.service 启动 |
| goproject/main.go | OTA 源码 | 版本轮询、备份、校验、替换 |
| httpserver.py | 设备号录入 HTTP Server | TCP 8080、无第三方 Python 依赖 |
| version.conf | OTA 当前版本号 | 首次部署需创建，可为空 |
| backup/ | OTA Car 二进制备份目录 | OTA 可自动创建 |
| log/ | 运行日志 | 可能含敏感数据 |
| 交接文档/ | 本交接材料 | DOCX 与 Markdown |

# 5. 启动流程

app/main/main.c 使用阶段化初始化表。带 fatal 标记的步骤失败会直接返回错误码；非 fatal 步骤只记录警告并继续。

## 5.1 初始化顺序

core

- 初始化日志。

platform_driver

- 初始化 wiringPi；

- 初始化音频配置和音频运行环境。

app

- 读取设备号；

- 生成 MQTT topic；

- 检查并自动配置 WiFi。

device_driver

- 初始化硬件 I2C；

- 初始化射击冷却（不支持的设备允许跳过）。

module_service

- 检查/安装运行时依赖；

- 请求基础数据与 MQTT/视频配置；

- 检查/部署 Go 视频程序；

- 启动 /tmp/device_msg.sock；

- 启动 WiFi 配置 UDP 服务。

runtime

- 拉起 8 个工作线程；

- 播放连接成功提示音；

- 主线程进入常驻 sleep。

## 5.2 工作线程

| 线程 | 主要职责 | 关注点 |
| --- | --- | --- |
| thread_exit_time | 串口接收、异常退出计时、失联停车、自控计时 | 安全关键 |
| thread_mqtt_beat | 心跳、验证开关轮询、状态发布 | MQTT 健康 |
| thread_open_browser | Go/原生 C/Chromium 三选一推流 | 互斥与自动回退 |
| thread_mqtt_reconnect | MQTT 初始化、重试与循环 | 多节点部分失败 |
| thread_time_calculation | 5 ms 周期快速检查与计数器 | CPU 占用与溢出 |
| thread_play_mp3 | 音频播放队列 | 与喊话/麦克风竞争 |
| thread_steering_control | 25 ms 方向盘平滑处理 | 无匹配设备时退出 |
| thread_wifi_offline_recovery | 断网恢复 | 当前日志显示 40 秒检测 |

# 6. 设备识别与已注册型号

设备号当前为 14 位字符串，例如 CN010200000000。第 3～6 位 0102 是型号编码。新增设备时不能只加枚举；需同步检查身份映射、设备初始化表、控制实现、GPIO/串口资源、急停逻辑和文档。

| 类别 | 编码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 车辆 | 0101 | 莽牛大车，速度上限约 150，避免顶满 |
| 车辆 | 0102 | 小闪电/莽牛小车，最大速度 200；当前实机型号 |
| 车辆 | 0103 | 挖掘机，按电池电压调速 |
| 车辆 | 0104 | 推土机，按电池电压调速 |
| 车辆 | 0105 | 人坐超大车，串口遥控方案 |
| 车辆 | 0106 | F1 双电机大板，含起步阈值与固定转向 PWM |
| 坦克 | 0201 | 废弃占位，不建议新部署 |
| 坦克 | 0202/0203/0204 | 豹2/M1A2/99A 等，按电池电压调速 |
| 坦克 | 0206 | 可喷水坦克 |
| 坦克 | 0207 | 可发射水弹坦克 |
| 船舶 | 0301/0302 | 两套独立船舶控制 |
| 云台/定位 | 0401 | 云台炮台，有限位 |
| 云台/定位 | 0403 | GPS 定位设备，串口线程 |
| 云台/定位 | 0404 | 烟花大云台等，有限位 |
| 云台/定位 | 0405 | 云台，例如射击 pin27 配置 |
| 云台/定位 | 0406 | 水枪炮台 |
| 机器人 | 0501 | 机械狗 |
| 机器人 | 0502 | 六自由度机械臂，CH340 串口总线舵机 |

注意：旧资料中的 0205 与当前代码不一致，应以代码注册表为准。

# 7. 构建环境与依赖

## 7.1 已核验工具链

CMake 3.22.1；

GCC 11.4.0；

GStreamer 1.20.3；

GLib 2.72.4；

aarch64 Linux。

## 7.2 主要依赖

系统库：wiringPi、libcurl、OpenSSL、pthread、dl、uuid、math；

GStreamer：core、app、webrtc、sdp、video、json-glib、libsoup 2.4、libjpeg；

仓库内依赖：Mosquitto、libdatachannel、cJSON、zlog；

Chromium 路径：chromium-browser/chromium、xdotool；

原生推流可用：Rockchip MPP，缺失时可回退 x264。

## 7.3 常规编译

cd /home/orangepi/car/master
cmake -S . -B build -DCAR_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build -j2

调试构建：

cd /home/orangepi/car/master
cmake -S . -B build -DCAR_BUILD_TYPE=Debug
cmake --build build -j2

产物：

/home/orangepi/car/master/build/main

Release 模式会定义 LOG_PRODUCTION，减少 debug 日志。项目虽然主体是 C，但 libdatachannel 是 C++，最终链接器被设置为 C++。

## 7.4 构建后最低检查

file build/main
ldd build/main
./build/main

启动测试前应先确认没有旧实例，且车辆架空/断开动力，避免误动作。首次启动可能因 runtime_deps 自动执行 apt 安装或摄像头 USB 重置，不应在生产高峰期盲测。

# 8. systemd 服务管理

## 8.1 三项服务与文件位置

三份 unit 均应放在 /etc/systemd/system/，所有者为 root:root、权限通常为 0644。它们不在 /lib/systemd/system/；后者通常留给软件包管理器安装的 unit。

| Unit | 管理对象 | ExecStart | WorkingDirectory |
| --- | --- | --- | --- |
| carstart.service | Car 主程序 | /home/orangepi/car/master/main | /home/orangepi/car/master |
| httpstart.service | Python 设备号 HTTP Server | /usr/bin/python3 /home/orangepi/car/master/httpserver.py | /home/orangepi/car/master |
| gostart.service | Go OTAdevice | /home/orangepi/car/master/goproject/OTAdevice | /home/orangepi/car/master/goproject |

当前实机三份 unit 均已加载、语法可识别，但均为 disabled、inactive；carstart 和 gostart 的 ExecStart 目标文件缺失。

## 8.2 当前 carstart.service

保存位置：/etc/systemd/system/carstart.service

[Unit]
Description=My Custom Service
After=network.target

[Service]
ExecStart=/home/orangepi/car/master/main
Environment=TZ=Asia/Shanghai
WorkingDirectory=/home/orangepi/car/master
Restart=always
User=root
Group=root
Environment="DISPLAY=:0"
Environment="XAUTHORITY=/home/orangepi/.Xauthority"

[Install]
WantedBy=multi-user.target

DISPLAY 与 XAUTHORITY 用于 Chromium 推流路径。master/main 是 OTA 的固定发布目标；build/main 只是 CMake 构建产物。人工首次部署需执行：

cd /home/orangepi/car/master
sudo install -o root -g root -m 0755 build/main main

## 8.3 当前 httpstart.service

保存位置：/etc/systemd/system/httpstart.service

[Unit]
Description=My Custom Service
After=network.target

[Service]
ExecStart=/usr/bin/python3 /home/orangepi/car/master/httpserver.py
Environment=TZ=Asia/Shanghai
WorkingDirectory=/home/orangepi/car/master
Restart=always
User=root
Group=root

[Install]
WantedBy=multi-user.target

该服务不需要 Python 第三方包，脚本仅使用标准库。启动后先等待 20 秒，再尝试获取本机 IP 并绑定 TCP 8080。

## 8.4 当前 gostart.service

保存位置：/etc/systemd/system/gostart.service

[Unit]
Description=My Custom Service
After=network.target

[Service]
ExecStart=/home/orangepi/car/master/goproject/OTAdevice
Environment=TZ=Asia/Shanghai
WorkingDirectory=/home/orangepi/car/master/goproject
Restart=always
User=root
Group=root

[Install]
WantedBy=multi-user.target

OTAdevice 内部会调用 systemctl stop/restart carstart.service 和 reboot，因此当前使用 root。程序中的 sudo 在 root 服务下属于冗余，但不影响理解其权限需求。

## 8.5 安装、检查与启停

复制或编辑 unit 后必须执行：

sudo chown root:root /etc/systemd/system/carstart.service \
  /etc/systemd/system/httpstart.service \
  /etc/systemd/system/gostart.service
sudo chmod 0644 /etc/systemd/system/carstart.service \
  /etc/systemd/system/httpstart.service \
  /etc/systemd/system/gostart.service
sudo systemd-analyze verify /etc/systemd/system/carstart.service \
  /etc/systemd/system/httpstart.service \
  /etc/systemd/system/gostart.service
sudo systemctl daemon-reload

启动并设置开机自启：

sudo systemctl enable --now httpstart.service
sudo systemctl enable --now carstart.service
sudo systemctl enable --now gostart.service

统一检查：

systemctl is-enabled carstart.service httpstart.service gostart.service
systemctl is-active carstart.service httpstart.service gostart.service
systemctl status carstart.service httpstart.service gostart.service --no-pager -l
journalctl -u carstart.service -u httpstart.service -u gostart.service -n 300 --no-pager

停止并取消开机自启：

sudo systemctl disable --now gostart.service
sudo systemctl disable --now httpstart.service
sudo systemctl disable --now carstart.service

只要修改了 unit 文件，就必须重新 daemon-reload；只替换二进制或 Python 脚本时不需要 reload，但需要 restart 对应服务。

## 8.6 建议的加固项

将 Description 改成明确名称；

网络服务使用 Wants=network-online.target 与 After=network-online.target；

增加 RestartSec=5，避免缺文件或网络故障时高频重启；

用 ExecStartPre=/usr/bin/test -x ... 或 test -f 提前给出清晰错误；

Car 保留 DISPLAY/XAUTHORITY；HTTP 与 OTA 不需要图形环境；

生产变更前备份 /etc/systemd/system/*.service。

以下是 Car 的加固示例，实际启用前需在测试板验证：

[Unit]
Description=Orange Pi Car Control
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
Type=simple
User=root
Group=root
WorkingDirectory=/home/orangepi/car/master
Environment=TZ=Asia/Shanghai
Environment=DISPLAY=:0
Environment=XAUTHORITY=/home/orangepi/.Xauthority
ExecStartPre=/usr/bin/test -x /home/orangepi/car/master/main
ExecStart=/home/orangepi/car/master/main
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target

# 9. OTAdevice

## 9.1 仓库与部署结构

仓库：http://git.yd-ss.com/leimingyu/OTAdevice.git

默认分支：master

本次读取提交：fefd6dc（2025-08-08）

仓库内容：

OTAdevice/
├── httpserver.py
├── version.conf
└── goproject/
    ├── main.go
    ├── go.mod
    ├── go.sum
    └── OTAdevice

部署到板端后的目标结构：

/home/orangepi/car/master/
├── main                     # Car 生产二进制，OTA 替换目标
├── Deviceld.txt             # 14 位设备号
├── version.conf             # 当前 OTA 版本
├── backup/                  # main_<版本> 备份
├── httpserver.py
└── goproject/
    └── OTAdevice            # gostart.service 启动目标

## 9.2 OTA 工作流程

启动后循环读取 Deviceld.txt，文件不存在或为空时每 10 秒重试。

读取 version.conf；文件不存在时视为空版本。

POST 到 http://47.119.190.60/api/v1/ota/latestVersion，请求体为 {"device_id":"<设备号>"}。

比较服务端 data.version 与本地版本。

版本不同时停止 carstart.service。

若 master/main 存在，备份为 backup/main_<旧版本>。

下载到 master/main.tmp。

计算 MD5，与服务端 data.md5 比较。

校验通过后将临时文件提升为 master/main，写入 version.conf 并增加执行权限。

重启 carstart.service，等待 3 秒后执行整机 reboot。

版本相同则等待 30 分钟再次检查；请求失败等异常路径通常较快重试。

## 9.3 构建和部署 OTA

在 Orange Pi 上从源码构建：

cd /home/orangepi/car/master/goproject
go mod download
go build -o OTAdevice .
chmod 0755 OTAdevice

从其他平台交叉编译 ARM64：

cd goproject
GOOS=linux GOARCH=arm64 go build -o OTAdevice .

首次部署应先补齐目录和文件，再启动服务：

cd /home/orangepi/car/master
mkdir -p goproject backup
touch version.conf
chmod 0644 version.conf
chmod 0755 main goproject/OTAdevice
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now carstart.service gostart.service

## 9.4 OTA 验收与回滚

OTA 测试必须在车辆架空或断开动力的测试设备上完成。至少验证：

相同版本不下载；

新版本能停止 Car、生成备份、下载、校验、替换和启动；

MD5 不一致会删除临时文件并恢复旧版本；

下载失败后 Car 能恢复；

重启后 carstart 与 gostart 自动恢复；

version.conf、main、backup/ 权限正确；

更新后的 Car 能通过急停、控制、MQTT、视频和音频冒烟测试。

手工回滚示例：

sudo systemctl stop gostart.service carstart.service
ls -lh /home/orangepi/car/master/backup/
sudo cp /home/orangepi/car/master/backup/main_<版本> \
  /home/orangepi/car/master/main
sudo chmod 0755 /home/orangepi/car/master/main
printf '%s' '<版本>' | sudo tee /home/orangepi/car/master/version.conf
sudo systemctl start carstart.service
sudo systemctl status carstart.service --no-pager -l

## 9.5 OTA 已知风险

OTA API 使用 HTTP，下载 URL 也未在客户端强制 HTTPS；

MD5 只能发现传输损坏，不能证明更新包来自可信发布方；

没有数字签名、证书固定、超时、灰度或更新后健康检查；

promoteTempToFinal() 和 chmod 的返回值未被严格处理；

在确认 Car 真正健康前就写版本并准备重启；

回滚使用 rename，会消耗掉对应备份文件；

OTA 可停止 Car 和重启整机，必须限制仓库、接口和服务权限。

# 10. HTTP Server

## 10.1 功能与接口

实现文件：/home/orangepi/car/master/httpserver.py。启动后固定等待 20 秒，通过连接 8.8.8.8:80 推断本机 IP，再绑定 <本机IP>:8080。

| 方法 | 路径 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| GET | / | 显示当前 Deviceld.txt 内容和设备号输入表单 |
| POST | /submit | 覆盖写入 /home/orangepi/car/master/Deviceld.txt |
| 其他 | 任意 | 返回 404 |

浏览器访问示例：

http://192.168.0.104:8080/

修改设备号后应验证 14 位格式，并重启 Car 使设备身份、MQTT topic 和后端配置重新初始化：

cat /home/orangepi/car/master/Deviceld.txt
sudo systemctl restart carstart.service

## 10.2 启动与排错

sudo systemctl start httpstart.service
systemctl status httpstart.service --no-pager -l
journalctl -u httpstart.service -f
ss -lntp | grep ':8080'
curl -i http://192.168.0.104:8080/

如果没有监听 8080：

检查脚本固定的 20 秒启动等待；

检查 get_local_ip() 是否能通过路由选择获得本机 IP；

检查 8080 是否被占用；

检查服务是否因绑定失败而被 Restart=always 反复拉起；

检查 httpserver.py 与 Deviceld.txt 权限。

## 10.3 HTTP Server 风险

无鉴权、无 CSRF 防护，局域网内任何可访问者都可能修改设备号；

绑定具体 IP 而非 0.0.0.0，换网后需要服务重启；

依赖到 8.8.8.8 的路由来获取本机 IP，无外网时可能直接退出；

只读取 1024 字节并手工解析 HTTP，不适合复杂请求；

未做 URL 解码和 14 位设备号格式校验；

修改设备号会影响设备类型、MQTT topic 和后端身份，生产网络应限制 8080 访问。

# 11. 配置、接口与端口

## 11.1 本地配置

| 项目 | 位置/值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备号 | Deviceld.txt | 文件名中是小写字母 l，不是 DeviceId.txt |
| OTA 版本 | version.conf | 当前部署版本，由 OTA 写入 |
| OTA 备份 | backup/main_<版本> | 旧 Car 二进制 |
| 日志配置 | zlog.conf | 运行时使用/生成 |
| 推流编译开关 | modules/webrtcpush/webrtcpush_config.h | 当前 WEBRTCPUSH_USE_MPP=0 |
| WiFi 配置端口 | UDP 18888 | 监听所有地址 |
| IPC | /tmp/device_msg.sock | Unix Socket |

## 11.2 外部服务

设备配置：https://fcrs-api.yd-ss.com/device/getConfig?deviceNo=<设备号>；

音量状态：https://fcrs-api.yd-ss.com/api/drive/use/status/<...>；

原生 WebRTC 信令主机：signal.yd-ss.com；

Chromium 默认页面由后端配置或代码默认值产生；

MQTT Broker 列表由后端配置下发，程序允许多节点部分成功。

OTA 查询：http://47.119.190.60/api/v1/ota/latestVersion。

所有 URL、Broker 和证书策略都应由配置管理，避免继续散落在 C 宏和源码中。

## 11.3 当前监听与相关端口

| 端口/套接字 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| UDP 18888 | WiFi 配置、设备发现、推流调试 | 局域网可达，应限制可信网段 |
| TCP 1883（本机回环） | 本机 MQTT | 当前只监听 127.0.0.1/::1 |
| TCP 22 | SSH | 运维入口 |
| TCP 8080 | 设备号 HTTP Server | httpstart.service 启动后监听 |
| TCP 5555 | 未在本次核验中确认归属 | 接手人需确认 |
| /tmp/device_msg.sock | 本地设备消息 IPC | 主程序启动后创建 |

# 12. 视频与音频

## 12.1 三条视频路径

Chromium：当前编译开关选择的路径；依赖图形会话、DISPLAY=:0、XAUTHORITY、摄像头与浏览器稳定性。

Go `go_video`：后端 moreInfo.webrtcMode=go 且 /home/orangepi/go_video/go_video 存在时启用。

C/libdatachannel：WEBRTCPUSH_USE_MPP=1 时尝试；使用 GStreamer、MPP/x264、libdatachannel，失败可回退 Chromium。

三条路径共用 thread_open_browser，设计上互斥。上线前必须记录该设备最终采用哪条路径。

## 12.2 当前原生推流关键参数

H.264 24 fps，最低目标 22 fps；

初始码率约 1.06 Mbps，范围 0.8～3.0 Mbps；

H.264 Baseline@L3.1；

RTP 最大分片 1050 字节；

麦克风 Opus 64 kbps、48 kHz、单声道；

喇叭默认 plughw:2,0；

信令主机 signal.yd-ss.com。

## 12.3 音频注意事项

本地 MP3/TTS、WebRTC 麦克风采集和手机喊话可能竞争声卡/PulseAudio；

当前 USB 声卡位于 card 2，但枚举序号可能重启后变化，建议使用稳定的 ALSA by-id 或 udev 规则；

日志显示系统会将 Yundea USB 声卡的输入/输出设为默认；

MQTT 音频 volume 是线性增益，代码钳位到 [0, 2]。

# 13. 日志、监控与健康检查

## 13.1 日志位置

/home/orangepi/car/master/log/log_YYYY-MM-DD.log

最近一次已检查的启动日志表明：设备识别为 0102、HTTP 配置成功、UDP 18888 与 IPC 启动、8 个 MQTT 节点中 7 个连接成功、Chromium 页面已拉起；同时存在一个 MQTT DNS 解析失败和 Tailscale AuthKey 无效。

## 13.2 最小健康检查

systemctl status carstart.service httpstart.service gostart.service --no-pager -l
pgrep -af '/home/orangepi/car/.*/main|OTAdevice|httpserver.py|chromium|go_video'
ss -lntup
tail -n 200 /home/orangepi/car/master/log/log_$(date +%F).log

业务健康至少应同时满足：

主进程常驻且无重启循环；

正确识别设备型号；

至少一个/预期数量 MQTT 节点连接成功；

验证开关查询成功；

UDP 配网服务和 IPC 启动；

操作指令、急停、视频和音频按当前设备配置工作；

日志中无持续增长的 ERROR。

OTA 版本文件、生产 main 和最新备份一致；

HTTP Server 仅在需要时对可信局域网开放。

## 13.3 建议补充监控

systemd 重启次数和退出码；

MQTT 活跃连接数；

最近心跳时间；

视频首帧、重连次数、实际码率、丢包/PLI；

音频设备是否存在；

/dev/video0 是否为可采集设备；

磁盘、日志目录、内存和 CPU；

后端配置接口耗时与失败率。

OTA 最近检查时间、当前版本、下载/校验/回滚结果；

HTTP Server 8080 暴露范围与设备号修改审计。

# 14. 常见故障排查

## 14.1 服务启动失败

systemctl status carstart.service -l；

检查 ExecStart 文件是否存在且可执行；

检查工作目录、Deviceld.txt、zlog.conf；

Car 可先手工运行 ./main 获取首个 fatal 初始化错误；

检查 wiringPi、I2C、声卡、摄像头权限。

当前 unit 路径符合 OTA 设计，但实机尚未部署 master/main 和 goproject/OTAdevice。应先从已验证的 build/main 发布生产 main，再部署 OTA 二进制。

## 14.2 OTA 不更新或更新后 Car 不启动

检查 gostart.service 状态与 journal；

检查 Deviceld.txt、version.conf、main、main.tmp、backup/；

检查 OTA API 网络、返回版本、下载 URL 和 MD5；

检查 main 是否为 ARM64、是否有执行权限、动态库是否齐全；

检查 OTA 是否成功停止/重启 carstart.service；

更新失败时先停止 gostart，避免重复覆盖，再手工回滚。

## 14.3 HTTP Server 无法访问

等待启动脚本固定的 20 秒；

检查 httpstart.service、8080 监听和防火墙；

检查板子是否有到外网的路由，以便 get_local_ip() 得到地址；

检查 IP 是否变化，变化后重启服务；

检查浏览器与设备是否在同一可达网段。

## 14.4 设备识别失败

检查 Deviceld.txt 是否存在、是否正好 14 位、是否有不可见字符；

检查第 3～6 位是否在 device_identity.c 注册；

检查型号是否在 device_init.c 有初始化配置；

不要随意修改设备号，topic、后端配置和设备动作都依赖它。

## 14.5 MQTT 不连接

检查 DNS、网关和系统时间；

检查后端配置接口返回的 Broker 列表；

允许单个节点失败，但需要确认活跃节点数；

检查 1883 出站策略和 Mosquitto 返回码；

禁止在日志中打印完整 JWT、密码或 token。

## 14.6 Chromium 无画面

检查当前模式确为 Chromium；

检查 /dev/video0、浏览器进程、DISPLAY=:0 与 XAUTHORITY；

检查页面 URL 是否带正确设备号；

检查是否被 pkill chromium 后未能重启；

检查 PulseAudio/摄像头权限和网页端信令。

## 14.7 C 原生推流失败

确认 WEBRTCPUSH_USE_MPP=1 后重新编译；

用 gst-inspect-1.0 检查 webrtcbin、v4l2src、opusenc、mpph264enc/x264enc；

检查信令 DNS/TLS、摄像头格式、MPP 设备和 ALSA/Pulse；

观察是否自动回退 Chromium；

不要同时手工启动多个推流实现。

## 14.8 无声音或声卡被占用

aplay -l、arecord -l、pactl list short sinks/sources；

确认 card 2 未因重启变为其他序号；

检查本地播报、WebRTC 喊话、麦克风是否同时占用；

检查 /home/orangepi/audio/<语言>/ 资源文件；

先停止车辆动作再做大音量测试。

## 14.9 WiFi 配网失败

检查 UDP 18888 是否监听、是否被防火墙拦截；

手机与设备是否在同一广播域；

检查配置命令的 ACK/结果返回；

检查设备号和显示名生成是否正常；

修改网络前保留 SSH 回退通道，避免失联。

# 15. 安全、可靠性与技术债

## P0：立即处理

部署不完整：unit 已安装，但 Car 生产 main、OTA 二进制和版本文件缺失，三项服务均未启用。

日志泄露凭据：历史日志出现完整 JWT；应立刻轮换可能受影响的凭据，删除/受控归档旧日志，并在代码中只记录摘要。

硬件安全测试缺少门禁：发布/调试前必须架空车辆或断开动力，验证急停后再落地。

设备号接口无鉴权：HTTP Server 能直接覆盖设备身份，只能部署在受控网络。

## P1：近期处理

go_deploy.c 下载时关闭 TLS 证书和主机校验，存在中间人攻击风险；

运行时依赖模块可能在程序启动阶段执行 apt-get、重载摄像头模块或 USB reset，增加不可预测性；

服务使用 root，权限过大；应评估最小能力集、设备组权限或专用用户；

UDP 18888 监听所有网卡，调试/配网命令需要鉴权、来源限制和重放保护；

Tailscale 日志显示 AuthKey 缺失或无效，应明确是否仍为生产依赖；

稳定配置散落在源码宏中，修改需要重新编译。

OTA 使用 HTTP + MD5，缺少更新包签名和更新后健康检查。

## P2：持续改进

建立版本化发布目录、可审计发布脚本和一键回滚；

为设备号解析、消息分发、速度边界和急停逻辑增加单元测试；

为每类硬件建立 HIL 冒烟测试；

统一 Chromium、Go、C 三条推流路线的负责人和淘汰策略；

增加 CI 构建、静态分析、依赖漏洞和许可证检查；

补齐服务 Watchdog、健康检查和结构化指标。

# 16. 常用变更流程

## 16.1 新增设备型号

分配四位型号编码并确认 14 位设备号规则；

在设备身份映射中注册；

在 GPIO/串口初始化表中加入资源；

新增对应控制文件并接入统一控制/停止入口；

校验引脚、电压、PWM 上限、方向和急停；

更新 MQTT 消息适配；

在架空状态完成正反转、转向、失联停车和异常恢复测试；

更新设备清单和发布记录。

## 16.2 修改 MQTT 消息

记录 message_type、请求/响应 JSON、topic 和兼容策略；

对空字段、类型错误、重复消息、乱序和超时做防御；

保留旧版本兼容期；

日志只记录消息类型、设备号掩码和结果，不记录 token；

与 App/后端联调后再合入。

## 16.3 修改推流

明确目标路径；

固化摄像头、编码、信令、音频输入输出基线；

测试首帧、10 分钟稳定性、弱网、切网、换手机、音视频同时运行；

检查资源释放和回退路径；

记录关键参数与实测结果，禁止只凭“有画面”上线。

## 16.4 发布 Car 与 OTA

Car 在 build/main 完成编译和冒烟测试；

记录 SHA-256 后复制为 master/main；

OTA 在测试板验证 API、下载、MD5、备份、替换和回滚；

补齐 version.conf、backup/ 和文件权限；

校验三份 unit，执行 daemon-reload；

先启动 HTTP/Car，再启动 OTA；

验证服务自启、整机重启和更新后业务健康。

# 17. 接手验收清单

## 17.1 账号与资料

☐ 已获得代码仓库、后端测试环境、MQTT、设备管理和日志访问权限；

☐ 已确认敏感凭据交付渠道，不在本文或 Git 中保存；

☐ 已明确生产/测试设备号和硬件负责人；

☐ 已确认三个 Git remote 的用途与主仓库。

☐ 已获得 OTAdevice 仓库与 OTA 后端接口权限。

## 17.2 开发与构建

☐ 能从干净工作区完成 Release/Debug 编译；

☐ 能说明可执行文件、配置、日志和音频资源位置；

☐ 能定位设备识别、控制、MQTT、配网和推流代码；

☐ 已保存已知可用版本的提交号和二进制哈希。

☐ 能构建/部署 goproject/OTAdevice 并说明 version.conf、backup/ 的作用。

## 17.3 部署与运行

☐ 三项 ExecStart 目标文件均存在且权限正确；

☐ 三份 unit 位于 /etc/systemd/system/，已通过 verify；

☐ 已决定是否启用开机自启；

☐ 重启后设备可自动恢复；

☐ 能查看服务日志并判断健康状态；

☐ 能在 10 分钟内完成回滚。

☐ 已完成一次 OTA 全流程测试和一次失败回滚测试。

## 17.4 功能与安全

☐ 型号识别正确；

☐ 前进、后退、转向与急停正确；

☐ 失联后按预期停车；

☐ MQTT 心跳、验证和控制正常；

☐ 视频、麦克风、喇叭与本地播报正常；

☐ WiFi 配网和断网恢复正常；

☐ 日志不再输出完整 JWT、密码或 AuthKey。

☐ TCP 8080 仅允许可信网络访问，设备号输入经过人工复核。

# 18. 建议阅读顺序

app/main/main.c：掌握初始化阶段；

app/main/pthread_open.c：掌握常驻线程；

app/device_identity/device_identity.c：掌握型号识别；

drivers/gpio/device_init.c：掌握资源初始化；

drivers/devicecontrol/devcontrol_common.c 和当前车型实现；

modules/mqtt/：掌握控制和状态链路；

modules/http/http_config_mqtt.c：掌握后端配置；

modules/wifi_config/ 与 modules/device_debug/；

modules/browser/、modules/go_deploy/、modules/webrtcpush/。

OTA 仓库 goproject/main.go：掌握版本、备份、下载和回滚。

OTA 仓库 httpserver.py：掌握设备号录入服务。

/etc/systemd/system/{carstart,httpstart,gostart}.service。

# 19. 附录：实用命令

## 环境快照

uname -a
cat /etc/os-release
ip -brief address
df -h /
free -h

## Git 快照

cd /home/orangepi/car/master
git branch --show-current
git status --short
git log -8 --date=short --pretty=format:'%h %ad %s'

## 构建

cmake -S . -B build -DCAR_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build -j2
file build/main
sha256sum build/main
sudo install -o root -g root -m 0755 build/main main

## 服务与日志

systemctl cat carstart.service httpstart.service gostart.service
systemctl status carstart.service httpstart.service gostart.service --no-pager -l
systemctl is-enabled carstart.service httpstart.service gostart.service
journalctl -u carstart.service -u httpstart.service -u gostart.service -n 300 --no-pager
tail -n 200 log/log_$(date +%F).log

## 设备与媒体

ls -l /dev/video*
v4l2-ctl --list-devices
aplay -l
arecord -l
pactl list short sinks
pactl list short sources

## 网络与进程

ss -lntup
pgrep -af 'main|OTAdevice|httpserver.py|chromium|go_video'
getent hosts fcrs-api.yd-ss.com
getent hosts signal.yd-ss.com

# 20. 交接结论

项目由 Car、OTAdevice 和设备号 HTTP Server 三部分共同组成。carstart.service 指向 master/main 与 OTA 的下载目标一致，是有意的发布约定；build/main 仅是编译产物。三份 systemd 配置已存在于正确目录，但当前板端仍缺生产 Car/OTA 文件且未启用服务。接手人应先按本文补齐部署结构并验证三服务自启，再在安全条件下完成 OTA 成功、失败和回滚测试，同时治理 HTTP 设备号入口及凭据日志风险。

本文不包含任何密码、私钥、MQTT 凭据、JWT 或 Tailscale AuthKey。相关秘密应通过独立的安全渠道交接。